CAHIER DE CHARGE FONCTIONNEL

Entreprise : SIGNATECH

Projet : Panneau numérique de suivi des accidents de travail

# Objectifs du projet

Créer un panneau numérique dynamique permettant de :

- Suivre en temps réel les indicateurs de sécurité.

- Afficher de manière claire et visible les informations essentielles liées aux accidents de travail.

- Automatiser l’affichage des jours sans accident.

- Participer à la sensibilisation des travailleurs en intégrant des messages de prévention.

- Valoriser les performances en matière de santé et sécurité au travail (SST).

# Indicateurs de performance SST et données à afficher

| Indicateur / Données à afficher | Type | Mise à jour | Source | Rôle / Importance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif sécurité | Texte | Fixe | Défini par l’entreprise | Affiche l’engagement global en matière de sécurité, cadre la démarche SST. |
| Nombre de jours sans accidents | Nombre (jours) | Automatique (calcul par rapport la date) | Calcul interne (ou Incrémentation) | Motive et sensibilise en valorisant la durée sans accident. |
| Nombre total des accidents | Nombre | Automatique (Somme du nombre d’accident) | Base de données | Mesure globale de la fréquence des accidents sur la période. |
| Nombre d’accidents avec arrêt | Nombre | Dès qu’il y a un accident avec arrêt | Base de données | Permet d’évaluer la gravité des accidents nécessitant un arrêt de travail. |
| Nombre d’accidents sans arrêt | Nombre | Dès qu’il y a un accident sans arrêt | Base de données | Suit les accidents sans arrêt, important pour évaluer les risques sous-jacents. |
| Dernier accident | Date | Après un accident | Base de données | Sert de référence pour calculer les jours sans accident. |
| Taux de fréquence des accidents | Pourcentage | Après chaque accident avec arrêt | Calcul selon formule SST | Indicateur clé de performance SST, standard international pour évaluer la fréquence des accidents graves. |
| Message de rappel de sécurité | Texte | Fixe | Choix de l’entreprise | Maintient la sensibilisation avec des conseils de prévention continus. |
| Record de jours sans accidents | Nombre (jours) | À chaque dépassement | Historique base de données | Objectif motivant, encourage la réduction durable des accidents. |

# Fonctionnalités attendues

- Calcul automatique et mise à jour en temps réel du nombre de jours sans accident.

- Réinitialisation automatique suite à la déclaration d’un nouvel accident.

- Affichage clair, lisible et alterné des indicateurs et messages.

- Mise à jour manuelle possible via interface sécurisée.

- Gestion des couleurs d’alerte (LED) pour signaler l’état de sécurité.

- Robustesse et stabilité du système dans un environnement industriel.

# Architecture technique et composants

| Composant | Fonction |
| --- | --- |
| P10 DIP Mono Couleur | Affichage principal des indicateurs sur panneau LED |
| ESP-32S Dual core, 2.4GHz, WiFi, Bluetooth | Microcontrôleur central (gestion logique, calculs, communication) |
| Module Horloge RTC DS3231 | Gestion précise de la date et heure (comptage des jours) |
| LED 10mm 5 couleurs | Indicateurs visuels d’alerte (signal lumineux) |
| Interrupteur ON/OFF JD03-A1 4 Broches | Mise sous tension et commande manuelle |
| Nappe Câble | Connexion des modules LED P10 en série |
| Contacteur à clé 3 positions | Sécurisation de l’accès aux modifications des données |
| Alimentation à découpage 5V 20A 100W | Alimentation électrique stable et protégée |
| Circuit imprimé PCB Double Face 5x7 cm | Support mécanique et électrique des composants |
| KF128-4P Bornier à vis 4 broches | Connexions électriques fiables et sécurisées |
| Barrette de 40 en-têtes femelles | Connexions modulaires vers le microcontrôleur |
| Câbles étamés et Dupont M/M | Câblage interne pour signaux et alimentation |

# Architecture de fonctionnement simplifiée (Boucle de traitement)

- Initialisation du système (Démarrage des modules : microcontrôleur, écran LED, horloge RTC, mémoire ; Choix de la période)

- Lecture des données existantes

- Calcul des indicateurs

Jours sans accident = Date actuelle – Date du dernier accident (1)

Taux de fréquence des accidents =  (Nombre d’accidents avec arrêt × 1 000 000) Nombre d’heures travaillées (2)

- Mise à jour du panneau

- Veille / attente d’un événement (nouvel accident, Record dépassé)

- Si accident → mise à jour des compteurs et date

# Algorithme fonctionnel simplifié

Période de réinitialisation: Mensuelle

- Indicateurs réinitialisés à zéro à chaque fin de période (par mois) :

- Nombre total d’accidents

- Nombre d’accidents avec arrêt

- Nombre d’accident sans arrêt

- Indicateurs fixe jusqu’à ce qu’une condition soit vraie :

- Date du dernier accident

Condition de changement d’état : il y a un nouvel accident enregistré

- Record du nombre de jour sans accident

Condition : le record est dépassé, il va s’incrémenter automatiquement en même temps que le nombre de jour sans accident jusqu’à ce que celle-ci soit remise à 0.

- Taux de fréquence

Condition : il y a un nouvel accident avec arrêt enregistré.

- Indicateur qui s’incrémente automatiquement jusqu’à ce qu’une condition de remise à zéro soit vraie :

- Nombre de jour sans accident

Condition : il y a un nouvel accident enregistré

Tableau récapitulatif du calcul automatique des indicateurs

| Indicateur | Mode de calcul | Condition de mise à jour |
| --- | --- | --- |
| Nombre de jours sans accident | (Date actuelle - Date du dernier accident) si plusieurs jours sont déjà passés Ou Incrémentation automatique | Se réinitialise s’il y a un nouvel accident |
| Taux de fréquence | (Accidents avec arrêt × 1 000 000) / Heures travaillées | Se met à jour uniquement si un accident avec arrêt est enregistré |
| Nombre total d’accident | Nombre d’accident sans arrêt + Nombre d’accident avec arrêt | Si le nombre d’un des deux types d’accident a augmenté |
| Record de jours sans accident | Se compare aux jours sans accident actuels | Si le nombre actuel dépasse le record, on l’actualise automatiquement |
| Date du dernier accident | Valeur fixe | Changée uniquement lorsqu’un nouvel accident est déclaré |

Récapitulatif de la mise à jour dès qu’il y a un nouvel accident

Sur déclenchement manuel (Contacteur à clé) ou par l’intermédiaire de l’interface web:

→ Nouvel accident enregistré

- Mettre à jour :

- Nombre total d’accidents augmente automatiquement après l’ajout d’un accident selon les deux types :

- Avec arrêt → Nombre d’accidents arrêt += 1

- Sans arrêt → Nombre d’accidents sans arrêt += 1

- Date du dernier accident = Date actuelle

- Réinitialiser :

- Jours sans accident = 0

- Recalculer :

- Taux de fréquence si nombre d’accident avec arrêt a changé.

- Comparer et figer :

- Si le record a été battu, il reste mémorisé

# Sécurité et maintenance

- Accès limité à la saisie ou modification des données (contacteur à clé, interface sécurisée)

- Système de sauvegarde automatique des données importantes.

- Maintenance facilitée grâce aux connecteurs vissés et modulaires.

- Affichage des erreurs ou alertes par couleur de LED.